2022年-2024年乐从镇北围园区道路绿化及园林绿地管理养护项目采购需求

一、采购预算

采购预算（人民币）：三年合计2186.11万元

二、供应商资格要求

- 投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 本项目不接受联合体投标。

三、项目技术要求

（一）工作量清单表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 作业数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公园绿地养护（二级） | 1、公共设备及设施的维护 2、施肥 3、环境卫生 4、病虫害防治 5、草坪的修剪 6、补植死亡的地被及苗木 7、灌木和花坛的修剪 8、乔木的修剪 9、除杂草 10、淋水 11、自然灾害及其防治 12、喷淋系统维护 13、具体要求详见乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范 14、生活垃圾及绿化垃圾分类后清运到指定位置 | m2 | 303444.5 |
|  | 园路、台阶清扫及保洁（二级，每天二扫） | 1、园路、台阶人工清扫保洁 ，其余应全天巡回保洁 2、清扫地面尘土、废弃物，清理乱张贴、乱涂画,保持路面整洁 3、园林建筑保持外观整洁和室内外墙面清洁 4、具体要求详见乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范 5、生活垃圾及绿化垃圾分类后清运到指定位置 | m2 | 81858.51 |
|  | 沙滩清扫及保洁（二级，每天二扫） | 1、沙滩沙面人工清扫保洁 2、清扫地面尘土、废弃物，清理乱张贴、乱涂画,保持沙面整洁 3、具体要求详见乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范 4、生活垃圾及绿化垃圾分类后清运到指定位置 | m2 | 7245.76 |
|  | 园区内塑木复合地板的清扫保洁及维护 | 1、塑木复合地板人工清扫保洁 2、清扫地面尘土、废弃物，清理乱张贴、乱涂画,保持塑木复合地板完好 3、具体要求详见乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范 4、生活垃圾及绿化垃圾分类后清运到指定位置 | m2 | 4623.42 |
|  | 园区内护栏、扶手的维护 | 1、护栏、扶手清理乱张贴、乱涂画,保持护栏、扶手完好。 2、具体要求详见乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范。 | m | 2622.31 |
|  | 停车场清扫及保洁（二级，每天二扫） | 1、停车场人工清扫保洁 ，其余应全天巡回保洁 2、清扫地面尘土、废弃物，清理乱张贴、乱涂画,保持路面整洁 3、具体要求详见乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范 4、生活垃圾及绿化垃圾分类后清运到指定位置 | m2 | 8153.36 |
|  | 水体保洁（二级，每天保洁二次） | 1、水体保洁 2、具体要求详见乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范 3、生活垃圾及绿化垃圾分类后清运到指定位置 | m2 | 63824.89 |
|  | 下水道维护及管理 | 1、下水管道及渠道、排水口等其他排水设施的日常检测、定期检测及雨季汛期前检测 2、下水管道及渠道、排水口等其他排水设施渠道养护 3、下水管道及渠道、排水口等其他排水设施维修与管理 4、下水管道及渠道、排水口等其他排水设施的清掏 5、污泥运输和处置 6、下水管道及渠道、排水口等其他排水设施的损坏更换、失窃补缺 7、数据收集、建立与更新等。 8、下水渠道面的鹅卵石需定期铺盖整齐、补缺。 9、其他 | m | 5888.18 |
|  | 垃圾箱保洁与维护(每周清洗两次) | 1、垃圾箱及周边的清洁与保洁 2、垃圾箱维护 3、垃圾箱损坏更换 4、定期喷药消杀 5、生活垃圾及绿化垃圾分类后清运到指定位置 | 个 | 164 |
|  | 公园公厕管理维护 | 1、非专人管理公厕 2、公厕内设施维护和配件更换费 | 座 | 9 |
|  | 公园驿站管理维护 | 1、非专人管理 2、驿站内设施维护和配件更换费 | 座 | 5 |
|  | 售票厅维护 | 1、非专人管理 2、售票厅内设施维护和配件更换费 | 座 | 1 |
|  | 庭院灯 | 1、庭院灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 594 |
|  | 泛光灯 | 1、泛光灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 187 |
|  | 水底灯 | 1、水底灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 59 |
|  | 驿站场灯 | 1、驿站场灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 36.00 |
|  | 特色灯 | 1、特色灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 49 |
|  | 台阶灯 | 1、台阶灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 145.00 |
|  | 草坪灯 | 1、草坪灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 159 |
|  | 埋地灯 | 1、埋地灯日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 206 |
|  | 一般路灯 | 1、一般路灯18W日常维修保养 2、对损坏的灯按原样进行更换 | 套 | 250.00 |
|  | 公众责任险 |  | 项 | 1 |

（二）质量管理标准及要求

1、人员配置要求：中标人应配置的工作人员总人数不得少于72人。以下人数为基本要求，投标人可根据本项目情况进行人员配置及工作内容的细分。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 基本内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 统筹安排、管理指导等 |
| 2 | 主管人员 | 4 | 负责整个服务范围的政务接待和行政后勤管理等 |
| 3 | 管养维护人员(包括安保、电工、绿化养护一线作业人员、公厕专职保洁员、洒水车司机及洒水人员和农用车司机及跟车等） | 46 | 1、电工工作内容包括园区内其他灯具、园林桌椅、给排水设施维护人员（水电工）、泵房设备等设施的维护；日常巡查、正常维护、试验、检测、检验、人为损坏、施工损坏、被盗、交通事故等损坏等一切不可预见因素而造成的损坏及缺失的修复与补充，确保设施良好状态。 2、绿化养护一线作业人员：包括绿化工、花卉工、养护工、草坪养护工。 |
| 4 | 公园内安保人员 | 21 | 北围公园需配套安保人员，分三个班次轮休，配备巡查工具（自行车或电动车）。 |
| 合计 |  | 71人 |  |

2、投标人要有符合工作条件的固定办公场所和停放工具（包括车辆）场地。

3、绿化管理养护具体要求

- 采购人将对中标人养护范围内的管理工作进行监督及指导，并根据实际情况定期修订《乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范》及其附件。采购人采取日常检查、季度检查及专项检查的方法，对中标人养护质量进行检查和验收。

- 中标人在合同期间，如未能按合同及本招标有关要求执行，或在承包管理过程中未能达到投标时所提供的人员及设备标准，年度内累计有两个季度检查得分不及格，采购人有权终止本合同，并另聘请符合条件的企业进行管理，所造成的一切经济损失和法律责任由中标人承担。

- 采购人有权要求中标人调整不合格的员工，如二次要求仍未调整的，将按相关条款对中标人进行扣罚，并在季度承包款中提留相关人数的工资。

- 采购人将每月检查中标人人员落实情况，如人数不足的，将在季度承包款中扣除该季度每月不足人数的工资。

- 中标人违反相关规定，发生重大安全事故的，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标人承担一切的经济损失和相关法律责任。

- 中标人将全部管养范围成功与下一任管养单位（1个或多个）交接后，采购人才可将合同最后一季度承包款发给中标人。

- 中标人切实按本合同和《广东省地方标准—城市绿地养护质量标准》（DB44/T268-2005）、《广东省地方标准—城市绿地养护技术规范》（DB44/T268-2005）、《佛山市城市绿化管理规定》和《顺德区城市绿化管养行业检查考评办法》、《顺德区美城行动考评标准》及《乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范》执行，履行对养护管理地方范围内的管理责任。

- 中标人与上任管养单位（1个或多个）交接时，招标文件中的绿化范围、项目必须确认移交。如果需要上任管理单位补种的，则中标人自行与上任管养单位协商处理，中标人对移交书中的项目负责。

- 中标人须在合同签定后一个月内完成人员和设备的配置，并将所有养护人员的身份证复印件给采购人备案确认，之后中标人必须每月1日至5日前，把增减名单以书面形式送到采购人备案登记，并随时接受抽查，采购人以此作为养护人员基本工资发放的重要依据。

- 中标人必须安排好属下员工的教育管理工作，确保其遵守国家法律及采购人的有关规章制度。如中标人员工发生违纪、违法事件和工作安全事故，由中标人承担一切经济责任和法律责任。

- 确保养护管理地方范围内的各种花草树木等的完好，因管理不善（含人为破坏、盗窃等）造成损坏，必须在规定时间内维护更换。不按规定时间维护更换的，采购人有权雇请他人维护更换，一切费用由中标人支付。

- 如管养不善造成植物（含乔木、灌木、花草等）死亡，由中标人负责无条件按原规格补植。因不可抗力的因素等（不含台风、交通事故）造成，由采购人出资，乙方补植；因台风、交通事故造成的植物（含乔木、灌木、花草等）病害、残缺、死亡的，由中标人负责无条件按原规划补植，费用由中标人自行承担。

- 中标人应根据辖区情况制定并提交相适应的自然灾害（如台风、洪水或暴雨等）应急处理预案及突发事件应急处理预案，针对事前防御、事中应付、事后处置三个阶段制定具体的操作办法，同是明确应急人员名单、机械配置数量等内容。

- 特殊情况下（如台风、洪水或暴雨等），中标人必须按要求提前采取相应防范措施，消除安全隐患，及时处理倒伏折断乔灌木的扶正、清理工作，并及时统计反馈受害情况。同时，中标人除应做好管辖地点的保护工作外，还应服从采购人的统一指挥和调动，积极参加全镇的抢险救灾工作。如发现因前期准备怠慢或抗灾时玩忽职守导致险情发生的，中标人需承担相关责任和相应经济损失。

- 在非自然灾害情况下，如因树枝、棕榈科落叶等坠落及树木倒伏等造成的一切责任与损失均由中标人负责。

- 在自然灾害的诱因下，如出现因日常管养不善（如白蚁侵蚀、树身腐烂、修剪不及时等）导致树木非正常折枝或倒伏的，所造成的一切责任与损失均由中标人负责。

- 中标人负责落实安全生产、文明管养、规范作业的要求，如因操作不当或管养不善导致意外发生或市民投诉的，中标人需承担一切责任及相应的管养扣罚。

- 中标人必须对承包范围内的园路园建、小品、厕所等进行清洁保洁，及时清除园区内的乱张贴、乱拉挂。园内设施、园建的日常维护由中标人承担，如出现损坏需迅速修复，保持其良好运作，并定期对相关设施设备进行安全检修及保养翻新。

- 如有破坏、占用绿地或附属设施的，中标人应及时制止并向采购人报告情况，必要时为采购人提供现场记录（相片、影像资料、报告等材料），同时由中标人与责任人协商处理绿化恢复事宜，并限期整改，修复原貌。

- 中标人需针对自然灾害及园内设施等引起的人身伤害、财产损失等购买相应的保险，以应对不可预见的意外。

- 如有管理养护工作在特殊地段进行，中标人自行解决禁行区车辆通行问题。在公园内作业必须遵守公园的交通管理规定。

- 管养范围内举办各类公益活动或参观接待任务时，中标人需根据活动安排或采购人的指挥调动，配合做好场地的使用工作，并安排足够的清洁、安保、水电人员协调完成活动期间的相关任务，如需超时工作的，由采购人提出并经双方确认后，所产生的加班费用由采购人直接支付。

- 绿化保养管理所需要的人工、农药、肥料、苗木补植、警示牌增设、设备维护、绿地防损等费用由中标人负责。

- 中标人需服从采购人的指挥、指导，除完成正常的绿地养护工作外，还需无偿提供人员完成本项目内的零星苗木迁移、设施搬运及台风、暴雨应急处理等零星劳务工作。

- 中标人需严格履行安保职责，做好防火、防盗、防破坏、防治安事故等的安全巡查保卫工作，维护园内治安秩序及正常的生产。如因安保人员未认真履行职责导致事故发生的，中标人应承担全部的责任及经济损失，构成治安或刑事案件的，中标人需按公安、司法部门的裁决进行赔偿。

- 中标人需根据季节变化及我镇病虫害特点（如吊丝虫、叶蝉、白蚁等）， 及时做好园林绿化的病虫害防治工作，要建立农药进出登记制度，以防为主，精心管养，使园林植物增强抗病虫害能力。如因防治不及时、不到位导致植物枯死或严重受损的， 由中标人负责补种同品种、同规格的苗木，费用由中标人承担。

- 中标人于本项目所使用的机械设施、设备均须保养良好，确保正常使用。车辆必须证照齐全并年审合格。

- 中标人必须在合同签订时，提供所投入车辆的有效检验合格标志。

- 中标人必须在合同签订时，提供所投入的车辆行驶证复印件、购置发票复印件或租赁合同复印件。

- 中标人员工的最低基本工资不得低于当年顺德区最低工资标准，并必须按规定的比例为员工购买社会保障险，如不按要求购买的，一切后果由中标人负责。如中标人和聘请的员工出现劳资纠纷，中标人自行解决。

- 中标人未征得采购人书面同意，不得在绿地内增设任何经营项目及租赁广场内场地给他人使用，从中图利，一经发现，采购人对中标人作出扣罚或终止本合同，造成的一切损失由中标人负责。

- 中标人擅自将绿地管理养护任务转包给第三者的，采购人有权单方终止本合同，转包合同无效，由此造成的经济损失和法律责任由中标人承担。

- 中标人必须随时接受采购人的监督、检查、及时进行改善工作。

- 中标人必须做好各项迎检工作（如“美城行动”等），保障绿地范围内的管养标准、环境保洁等内容符合检查要求。

- 绿化养护工作服与养护车辆须标示监督投诉电话，发动广大群众共同监督绿化管养工作。

- 中标人必须做好关于数字城管所反映本标段绿化管养问题的整改工作，并加强管养力度，避免同类问题发生。

- 中标人必须在中标后5个工作日内向采购人提交人员管理架构表，如有增减必须登记更正。

- 中标人必须在每季度末书面递交下一季度的工作计划和本季度的工作总结发给采购人，以便了解和监控中标人的工作动态。

- 中标人在同一个月内重复违反《乐从镇园林绿化养护季度检查评分标准》的规定，扣罚双倍计算。

- 中标人与下任管养单位进行保养管理地方范围内的交接时，将开列移交清单，该补种的要补种，补种的品种如有养护期限的，可以与下任管养单位协商处理。

- 绿化养护管理考评标准：

附件一、《乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范》

附件二、《乐从镇城市园林绿化管理养护考评暂行办法》（2016年版）

附件三、《乐从镇城市园林绿化管养季度检查评分表（三级）》

附件四、《乐从镇城市园林绿化管养日常检查评分表（三级）》

（三）检查考评验收

1、绿化检查考核方式

（1）日常检查：是指不通知受检单位，由检查人员不定期对绿化管理状况进行全面检查的方式，除正常上班时间外，在最容易出现问题的时间（双休日、节假日期间）也会进行检查，每月检查次数不少于 5 次。

（2）季度检查：是指事先通知受检单位的检查方式，由听取受检单位的工作汇报、查阅资料和现场检查等部分组成，检查前随机抽样检查，每个季度检查 1 次，时间以采购人的通知为准。

（3）专项检查：专项检查包括区级以上单位的检查。

2、检查程序

（1）日常检查：现场检查—扣罚通知—公布结果—上报结果。

（2）季度检查：通知—现场检查（包括抽样点检查和效果检查）—评分—计算结果—公布结果。

3、评分措施及扣罚

（1）实行综合评分制，总分值为 100 分，每季度（三个月）进行一次评分。其中季度内日常监督检查评分占 40%，季度检查评分占 40%，专项检查评分占 20%；

（2）市政公用管理股根据专项检查、季度检查和日常检查的结果，结合管养合同的承包款，对管养单位进行奖惩。

季度综合得分为80分以上（包括80分）的按合同承包款全数支付。

季度综合得分为70-79分的，以80分为起扣点,每少1分则从承包款中扣减2000元/分（每分贰仟元）。

季度综合得分为70分以下的，以80分为起扣点,每少1分则从承包款中扣减4000元/分（每分肆仟元）。

（四）违约责任及赔偿损失

1、中标人因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，经检查第一个月不合格的，采购人要求中标人限期整改，第二个月仍不合格的，采购人有权单方面终止合同。

2、在合同期内，中标人因故出现罢工、怠工等现象超过5天并造成不良影响的，采购人有权扣除中标人当季度养护费用的20%作绿化养护及保洁费用。

3、中标人违反《佛山市城市绿化管理规定》和《顺德区城市绿化管养行业检查考评办法》等规定的行为均属违约行为。采购人根据上述规定条款，视中标人违约的情节轻重，作出批评、教育、限期整改、扣罚处理，情节严重者，采购人有权单方终止本合同。因中标人违约造成采购人的损失的，采购人可从中标人缴纳的履约保证金中扣除，并保留追究中标人的法律责任。

4、中标人应保证项目用工人员工资的支付。

①中标人应保证每期所获进度款优先安排用工人员工资的发放，否则，采购人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为用工人员工资保证金，必要时无需经中标人同意直接支付给用工人员个人。

②中标人应当按照《劳动法》、《广东省工资支付条例》等相关规定与用工人员签订集体合同或劳动合同，其工资标准不得低于顺德最低工资标准，并根据合同约定按月支付用工人员工资。

③中标人支付用工人员工资应按月编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，中标人应于每月15日前报送上月的工资发放表给采购人及采购人所在地劳动部门备案，并将工资发放情况表及当地劳动部门监督投诉电话在现场进行公示。

④遇到由于中标人原因造成项目质量缺陷或项目延误，使项目进度款延误支付的情况，中标人应按劳动合同约定及时支付用工人员工资。严禁中标人煸动组织用工人员向采购人恶意计薪。

⑤中标人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付用工人员工资。如果中标人拖欠、克扣本项目劳动者工资，造成采购人承担连带责任垫付工人工资，则采购人有权选择下列任何一种方式得到补偿：a.在中标人履约保证金中扣除；b.在进度款中扣除；c.在结算款中扣除。

5、由于质量、进度、安全、拖欠员工或用工人员工资等问题，采购人发出整改通知的，每次对中标人扣罚2万元；采购人发出限期整改通知，逾期不整的对中标人扣罚5万元；扣罚款从服务款中扣除。整改通知达到3次或情节严重的，采购人有权单方面解除合同。还可将具体情况如实上报镇财政局、区财税局，将该中标人列入“黑名单”处理。中标人必须在收到退场通知后5天内无条件撤离项目现场，撤离现场后办理结算，已实施的部分按80%结算，由此造成的损失由中标人负责，与采购人无关。

6、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

附件一：

乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范

为了加强乐从镇城市园林绿化养护的技术管理，提高城市园林绿化养护管理水平， 改善生态环境，丰富城市景观，结合广东省《城市绿地养护技术规范》DB44/T268—2005 的要求，根据我镇的实际，特制定本规范。

（一）、草坪管养

草坪管养的标准是目的草种生长良好，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达 95%以上，杂草率低于 5%，无坑洼积水，无裸露地。

1.保洁：每天 7:30 前须完成首次全面清扫，上午 7:30 时至晚上 22:00 时内进行

巡回保洁,管养范围内无垃圾、石砾砖块、落叶及杂物（散落物体面积超过 3 平方厘米或

有明显颜色的视为垃圾，聚集堆放物体面积超过 1 平方厘米或有明显颜色的视为垃圾）,

保持草地干净整洁。如管养范围内垃圾、石砾砖块、落叶及杂物没有及时清理（要求 2 小时内清理），环境运输和城市管理局乐从分局、数字城管中心等部门实施巡查登记， 由发包人于评分考核时相应扣减管养费。

2.生长势 ：叶色青绿，无枯黄叶。

3.修剪 ： 考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐，高度控制在：台湾草 5 厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草 10 厘米以下，蟛蜞菊 30 厘米以下。草坪修剪周期，根据不同季节生长情况掌握，3 至 10 月每月修剪一次。边角、路基旁草坪因受限制不能使用剪草机时，用割灌机修剪，沿路牙要进行修边，将长出路牙的草去掉。草坪中若遇花丛或幼小灌木，禁用割灌机修剪，以免损伤花木。修剪标准： 草坪高度一致边缘整齐，无波浪；剪草机痕迹不明显，不凌乱。

4.灌溉、施肥 ： 根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥。浇灌的时间应根据季节与气温决定，并注意控制水温与表土温差不宜太大，以免造成根系伤害。夏秋高温季节，应避开中午烈日，宜在 10 时之前或 16 时之后进行；冬季及早春，宜在 10 时至 16 时之间进行。用机械进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。浇灌用水必须不低于 GB 3838---2002 要求的 V 类水质标准。草坪施肥宜在每年 3 月至 10 月结合淋水进行。一般1-2 个月施肥 1 次，全年施肥不得少于 6 次，以复合肥、尿素为主。秋、冬季节结合淋水适当追肥，以确保草坪植物在秋、冬季节保持青绿。施肥量按每亩 15 公斤，可将复合肥稀释成肥水用花洒喷洒，然后淋水。肥料的施用要均匀，防止不均匀引起肥伤。每次施肥必须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

5.除杂草 ：草坪生长季节（3—10）每月除杂草 2 次以上，非生长季节每月 1 次以上，使纯草坪和混合草坪目的草种纯度达 97%，新接管的绿地要求两个月内达到要求。杂草过多又无法净化，或因立地环境的改变致使草坪出现衰老时，应及时进行局部更新或重建。

6.填平坑洼：及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

7.补植 ：对被人为破坏或其它原因引起死亡的草坪应该采取如搭竹围栏、硬底化等

措施，避免人为重复破坏或死亡，所设置的围闭设施，应符合安全、美观、环保的原则。被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植前先把土面刮平，补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，间隙不得超过 2 ㎝，补植草快应及时清除杂草，如杂草太多，则应淘汰。草皮铺设完毕，随即淋水，并用木柏柏实，确保草皮与土面紧贴，并对场地进行清理，将包装绳、营养袋、塑料纸袋、修剪枝叶、剩余泥土等清理运走，对园路冲洗干净。补植后要加强保养，一个月内覆盖率达 98%。每次补植必须提前三天通知发包人现场监督及验收，并登记签证。

8.病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作（含红火蚁），以防为主，精心管养， 使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，尽量在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于 3 次，全年喷虫不小于 12 次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如草皮经鉴定因白蚁害死，由承包人负责补植，费用由承包人负责。发生病虫为害，最严重的危害率在 5%以下。因病虫害导致草皮生长效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在三天内补回与原来相同的草种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由承包人负责。鼠害应采用综合治理的对策，通过及时清理鼠类隐蔽的场所和清除绿地中可供鼠类食用的食物，减少绿地上鼠类种群的容纳量，当鼠害种群密度较高时，宜采用化学杀鼠剂杀灭，应选用对人畜安全的剂型，并在夜间投放。对零星的鼠害，宜采用物理方法进行捕杀；之后，应及时封堵鼠洞。每次喷药须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

（二）、 灌木和花卉管养

灌木和花卉管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

1.保洁：管养范围内无垃圾、石砾砖块、落叶及杂物（散落物体面积超过 3 平方厘米或有明显颜色的视为垃圾，聚集堆放物体面积超过 1 平方厘米或有明显颜色的视为垃圾）,保持草地干净整洁。如管养范围内垃圾、石砾砖块、落叶及杂物没有及时清理（要求 2 小时内清理），环境运输和城市管理局乐从分局、数字城管中心等部门实施巡查登记，由发包人于评分考核时相应扣减管养费。

2.生长势 ： 生长势中等，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，列残缺，绿篱无断层。

3.修剪 ： 考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉必须在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形符合造景要求。花球的新梢接近 10 厘米时,应做修剪。绿篱的控制高度应符合设计要求，满足功能需要。矮篱的高度宜控制在 50cm 以下；中篱的高度宜控制在50～120cm；高篱的高度宜控制在 120～160cm；树墙高度则控制在 160cm 以上。当绿篱的修剪控制高度难以满足要求时，则应进行回缩修剪。人行横道和道路交叉口处 3.5m 以内分车绿化带中的灌木或绿篱，其修剪或造型的控制高度不得超过 70cm；道路中间分隔带的绿篱，修剪高度宜保持在 60～150cm。 木本类地被植物，应根据其生物学特性及景观要求控制高度，一般不宜超过 60cm。对于阻碍景观透视线的大型灌木，应及时修剪， 并要符合景观要求。对勤杜鹃花植物 10 月份修剪时，只进行轻度修剪以保持开花。常年开花季节植物要有目的地培养花枝，使四季开花。修剪标准：花坛轮廓清晰，无残缺； 绿篱无断层，边直线棱角分明。

4.灌溉、施肥 ： 根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。浇灌的时间应根据季节与气温决定，并注意控制水温与表土温差不宜太大，以免造成根系伤害。夏秋高温季节，应避开中午烈日，宜在 10 时之前或 16 时之后进行；冬季及早春，宜在 10 时至 16 时之间进行。且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为 8～10cm，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和花木需要安排洒水。若用洒水车淋水，道路两旁绿化及路边的花基（5 米内）必须使用“花洒”淋水，（5 米外）使用喷水枪淋水时要保证水压适度，淋水时要避免将泥土冲起，用洒水车进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。浇灌用水必须不低于 GB 3838---2002 要求的 V 类水质标准。簕杜鹃等花灌木要适当控水以促进花芽分化。花芽分化后必须适当施肥以使花多色艳，其余要求在每年春、秋季重点施肥各 1 次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。采用环沟施肥时，其环状沟内径宜与植物树冠外缘线保持一致，深度和宽度均可为 25～30cm。一般可结合除草松土进行施肥，全年施肥不得少于 6 次。每次施肥必须提前三天通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

5.除杂草 ：花灌木生长季节每月除杂草并松土 1—2 次，非生长季节 1 次，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。对未郁闭绿篱每月除杂草 1—2 次、已郁闭绿篱每月请除寄生植物 2—3 次。

6.补植 ：及时清理死苗，并在一周内补植回原来的种类并力求规格与原来的植株接近，以保证良好的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达 98%以上。灌木种植完毕后，需在树苗周围挖一圆形保水圈，以直经

40—60 ㎝为宜，深度以 3—5 ㎝为宜。对人为破坏或其它原因引起死亡的草坪应该采取如搭竹围栏、硬底化等措施，避免人为重复破坏或死亡, 所设置的围闭设施，应符合安全、美观、环保的原则。每次补植必须提前三天通知甲方现场监督及验收，并登记签证。

7.病虫害防治：	及时做好病虫害的防治工作（含红火蚁），以防为主，精心管养， 使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的方法， 以减少对环境的污染，用化学方法防治，喷药尽量在晚上进行；药物、用量有对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于 3 次，全年喷虫不小于 12 次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由承包人负责补植，费用由承包人负责。发生病虫害，最严重的危害率在 5%以下。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由承包人负责。鼠害应采用综合治理的对策，通过及时清理鼠类隐蔽的场所和清除绿地中可供鼠类食用的食物，减少绿地上鼠类种群的容纳量，当鼠害种群密度较高时，宜采用化学杀鼠剂杀灭，应选用对人畜安全的剂型，并在夜间投放。对零星的鼠害，宜采用物理方法进行捕杀；之后，应及时封堵鼠洞。每次喷药须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

8.灌木冲洗：承包人必须对各类灌木进行冲洗，确保灌木上没有积尘、灰尘，每次冲洗时必须提前三天通知发包人现场监督及验收。

（三）、 乔木管养

乔木管养的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐， 修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。

1.保洁：管养范围内无垃圾、石砾砖块、落叶及杂物（散落物体面积超过3平方厘米或有明显颜色的视为垃圾，聚集堆放物体面积超过1平方厘米或有明显颜色的视为垃圾）,保持草地干净整洁。如管养范围内垃圾、石砾砖块、落叶及杂物没有及时清理（要求2小时内清理），环境运输和城市管理局乐从分局、数字城管中心等部门实施巡查登记， 由发包人于评分考核时相应扣减管养费。

2.生长势 ： 生长势较强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮， 无枯枝残叶。

3.修剪 ：除棕榈科植物外，其他乔木一般在叶芽，花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花；棕榈科乔木，一般适当剪除掉老化枝叶即可；乔木整形效果要尽量与周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，下缘线至路高度应控制在 1.8m，靠近快车道的行道树，下缘线至路高度应控制在 3.0m。树高一般控制在 10-17 米之间，注意不能影响路灯和交通指示牌；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；当乔木与架空电力线路导线的最小垂直距离接近 CJJ75—97 规定的距离时，应及时短截。修剪时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。当一般种类植物枝条的剪口大于 6cm 或珍稀树种的剪口大于 3cm 时，剪口应作防腐处理。修剪下的枝叶，应在修剪后 2 小时内清理完毕。棕榈类乔木不应剪切顶梢，但应及时剪除干枯的叶片。对护树桩，支架受到损坏或歪斜须及时扶正，加固或更换，每年要将护树绑带放松 2—3cm，以防嵌入树皮内。管理方进行修剪时，应先做出书面计划，并获发包人书面批准方可实施。每次修剪必需提前三天通知发包人现场监督及验收，并登记签证。

4.灌溉、施肥 ： 根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并注意控制水温与表土温差不宜太大，以免造成根系伤害。夏秋高温季节，应避开中午烈日，宜在10时之前或16时之后进行；冬季及早春，宜在10时至16时之间进行。且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为8～10cm，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和树木需要安排洒水。若用洒水车淋水，道路两旁及路边的花基（5米内）必须使用“花洒”淋水，（5米外）使用喷水枪淋水时要保证水压适度，淋水时要避免将泥土冲起。用机械进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。浇灌用水必须不低于GB3838---2002 要求的V类水质标准。要求在每年的春、秋季重点施肥1-2次，施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数，可在每年的春、秋季重点施肥2-3次有机肥、化肥均可，全年施肥不得少于6次。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投线影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。每次施肥必须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

5.补植 ： 及时清理死树，在三天内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证良好的景观效果。补植前发包人应首先对苗木进行合格验收。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达98%，其它树种达95%。如遇补植较大规格乔木需用起重机，要先报告发包人协助解决。新补种树木由于回填的土蔬松容易歪斜倒状, 高度超过3m的乔木必须用支撑加固至少3个月,高度超过

10m时,至少加固6个月。补植前，为减少树木体内水份蒸发，迅速成活和恢复生长必须先剪去部分枝叶，修剪时，在保持树冠基本形态下，适当剪去荫枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密枝条等。乔木补植完毕后，需在树木周围挖一圆形保水圈，直经60—80㎝为宜。每次补植必须通知发包人现场监督及验收，并登记签证。

6.病虫害防治： 及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影 响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响， 要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于3次，全年喷虫不小于12次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由承包人负责补植，费用由承包人负责。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下，单株受害程度在5%以下。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在三天内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由承包人负责。鼠害应采用综合治理的对策，通过及时清理鼠类隐蔽的场所和清除绿地中可供鼠类食用的食物，减少绿地上鼠类种群的容纳量，当鼠害种群密度较高时，宜采用化学杀鼠剂杀灭，应选用对人畜安全的剂型，并在夜间投放。对零星的鼠害，宜采用物理方法进行捕杀；之后，应及时封堵鼠洞。每次喷药须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

7.防台风及意外： 做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

8.树干刷白：为了防治病虫害，增强抵抗力，保护树木越冬，在冬季来临之前，所有乔木类的树木树杆1.2米以下要用石灰水扫白1次，每次涂白必须提前三天通知发包人现场监督及验收，并登记签证。

9.乔木冲洗：行道树树叶积满灰尘的，承包人必须对各类行道树木树叶进行冲洗， 确保树叶上没有积尘、灰尘，每次冲洗时必须提前三天通知发包人现场监督及验收。

（四）、 垂直绿化管养

垂直绿化的管养标准是攀缘植物生长良好，整齐雅观，生长期覆盖率达 95%以上，一年四季常绿（落叶植物除外），有花攀缘植物要适时开花。

1.生长势 ： 生长势良好，生长量达到该种类规格的平均年生长量；枝叶较健壮， 叶色浓绿，无枯枝残叶，有花的攀援植物要适时开花。

2.牵引、修剪：	根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置架等辅助设施让其迅速、均匀地长满墙面。修剪要考虑该种类的生长发育特点，确定修剪时间和修剪程度，避免剪掉有用的叶芽、花芽和主蔓，合理修剪过密的侧蔓，控制主蔓，使覆盖均匀， 以增强园林美化效果。立交桥上的下垂藤蔓要及时修剪，以免妨碍交通。

3.灌溉、施肥： 经常淋水以保证其生长需要,并注意控制水温与表土温差不宜太大， 以免造成根系伤害。夏秋高温季节，应避开中午烈日，宜在 10 时之前或 16 时之后进行；

冬季及早春，宜在 10 时至 16 时之间进行。且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为 8～10cm，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和花木需要安排洒水。秋、冬季加强淋水，使落叶植物延缓落叶，延长绿叶期，用机械进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。浇灌用水必须不低于 GB 3838---2002 要求的 V 类水质标准。。要求每年的春、秋季重点施肥 2-3 次，并根据生长情况适当追施无机肥以满足植物生长需要。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥，全年施肥不得少于 6 次。每次施肥必须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

4.补植 ： 不失时机地进行补植。补植要补回原来的种类并加强淋水、养护等管理措施，保证成活率达 98%以上。每次补植必须提前三天通知发包人现场监督及验收，并登记签证。

5.病虫害防治 ： 及时做好病虫害的工作(含红火蚁)，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采有生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药尽量在晚上进行，药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于 3 次，全年喷虫不小于 12 次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由承包人负责补植，费用由承包人负责。发生病虫害时，最严重的危害率在 5%以下。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由承包人负责。鼠害应采用综合治理的对策，通过及时清理鼠类隐蔽的场所和清除绿地中可供鼠类食用的食物，减少绿地上鼠类种群的容纳量，当鼠害种群密度较高时，宜采用化学杀鼠剂杀灭，应选用对人畜安全的剂型，并在夜间投放。对零星的鼠害，宜采用物理方法进行捕杀；之后，应及时封堵鼠洞。每次喷药须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

（五）、 绿地维护

绿地维护的标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏， 无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。

1.每天 7:30 前须完成首次全面清扫，上午 7:30 时至晚上 22:00 时内进行巡回保

洁,管养范围内无垃圾、石砾砖块、落叶及杂物（散落物体面积超过 3 平方厘米或有明显

颜色的视为垃圾，聚集堆放物体面积超过 1 平方厘米或有明显颜色的视为垃圾）,保持草

地干净整洁。如管养范围内垃圾、石砾砖块、落叶及杂物没有及时清理（要求 2 小时内清理），环境运输和城市管理局乐从分局、数字城管中心等部门实施巡查登记，由发包人于评分考核时相应扣减管养费。

2.保护 ： 保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积及数量，要立即上报。

3.病虫害防治 ： 及时做好病虫害的防治工作（含红火蚁），以防为主，精心管养， 使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，尽量在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于 3 次，全年喷虫不小于 12 次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如草皮经鉴定因白蚁害死，由承包人负责补植，费用由承包人负责。发生病虫为害，最严重的危害率在 5%以下。因病虫害导致草皮生长效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同的草种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由承包人负责。鼠害应采用综合治理的对策，通过及时清理鼠类隐蔽的场所和清除绿地中可供鼠类食用的食物，减少绿地上鼠类种群的容纳量，当鼠害种群密度较高时，宜采用化学杀鼠剂杀灭，应选用对人畜安全的剂型，并在夜间投放。对零星的鼠害，宜采用物理方法进行捕杀；之后，应及时封堵鼠洞。每次喷药须提前三天通知发包方人员现场监督及验收，并登记签证。

4.监管： 加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上钉钉子、绕铁丝、挂杂物、挂标语横幅、晾衣服或作为施工的支撑点等现象。没有攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害树的行为。

5.补植 ：对人为破坏或其它原因引起死亡的植物应该采取如搭竹围栏、硬底化等措施，避免人为重复破坏或死亡，所设置的围闭设施，应符合安全、美观、环保的原则。被破坏或其它原因引起死亡的植物应及时补植，无裸露地。补植前先把土面刮平，补植要补与原植物相同的乔灌木，适当密植，间隙不得超过 2 ㎝，补植后应及时清除杂草， 补植完毕后，随即淋水，并对场地进行清理，将包装绳、营养袋、塑料纸袋、修剪枝叶、剩余泥土等清理运走，对园路冲洗干净。补植后要加强保养。每次补植必须提前三天通知发包方现场监督及验收，并登记签证。

（六）、 水池管理

水池管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，节约用水。水池或湖面不能有沉淀而形成令人厌恶的沉积物、漂浮物、浮渣、油类或色、臭味、浑浊度的物质或其它一些引起感观不快的物质。池壁美观，不漏水，设施完好无损。及时清除杂物，定时杀灭蚊子幼虫，定时清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，不浪费水；及时修复受损的池壁、水池设施。文化公园湖水过低时，须向湖水加水，使得湖水保持美观。城市绿地内的游泳池、戏水池内的水质应不低于 GB12941-91 A 类标准；喷泉、跌水、溪流及水池内的水质应不低于 GB12941-91 B 类标准；人工或自然水体内的水质应不低于 GB12941-91 C 类标准。

（七）、园建管理

园路和广场管理的标准是保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除垃圾杂物，如发现变形、下沉或危及游人时，应局部围闭暂停开放，并应在 3 天内修复。

公厕管理要求做到“三无”（无积水、无虫蛆、基本无臭），“六洁”（厕所地面、洁具、天花、墙壁、尿槽、厕所四周清洁）；地面应保持清洁、干爽，无积水。对存在歪倒、缺损等的公厕标牌、标志应进行维修，对供水、供电、排水通风等设备定期检修（每月不得少于 2 次）。

花架、亭、廊等园林建筑应保持外观整洁和室内外墙面清洁，应及时清除其屋顶积落的枝叶、垃圾和自生的植物；如有破损，应及时维修。

对钢结构的，应及时保养，按照 GB50212—91 的要求涂刷油漆，防止表面生锈；有木质构件的，应防止白蚁等蛀虫的危害。

园林小品应保持外形美观。如饰面层剥离、实体破损应在 10 天内修复。存在安全隐患时，应先对现场进行围闭，并设置警示标志。

照明设施、灯饰、果皮箱、导游牌、饮水与通讯设施等如有损坏、应及时更换或修复。铁质围栏、护树架、门窗、灯杆等应定期进行翻新、油漆，施工应符合 GB50212-91 的规定（每月不得少于 2 次）。

（八）、环境卫生

环境卫生的标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露， 无鼠洞和蚊蝇滋生地。

1.每天 7:30 前须完成首次全面清扫，上午 7:30 时至晚上 22:00 时内进行巡回保洁, 保持绿地无垃圾杂物，包括生活和生产垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便等。

2.归堆后的垃圾杂物和萝筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾要2小时内清理完毕， 由承包人自行运到垃圾中转站，不许在绿地内过夜，严禁焚烧垃圾、杂物和枯枝落叶。

3、作业要求

（1）工作人员应穿着工衣上岗，工衣上必须标明单位名称，有工具房的路段，工具应放在工具房内，保持工具房整洁。无工具房的路段，不得将工具摆放在人行道上，要将工具存放在隐蔽位置，并摆放整齐，不得影响观瞻。

（2）清扫保洁的过程中，遇有人乱丢、乱吐时应用文明、礼貌用语劝阻，情节严重的，报告城市管理行政执法分局处罚。

（3）废物箱垃圾每天清理两次以上，确保美观干净；以确保垃圾不满溢为标准。果

皮箱、沙井盖如有损坏或遗失的，必须及时进行修补或更换。

（4）保洁时间内要及时清理垃圾杂物或影响景观的落叶。及时清理影响环境的粪便及动物尸体。

（5）确保园道（公共场所）没有纸巾等废弃物、无明显污迹；建筑物外墙、设施以及树木上乱张贴、乱涂画的广告、晾衣服杂物、有明显污迹等情况进行及时清理。

（6）垃圾收集要采取密闭方式，禁止用箩筐及露天垃圾桶、敞口垃圾池等收集垃圾。

（7）垃圾收集点及转运站的管理应符合下列要求：

A、保洁员对垃圾收集点的垃圾应及时进行收集，做到垃圾不满溢，垃圾收集点周围应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

B、垃圾收集容器、收集设施应无残缺、破损，封闭性好。收集容器和垃圾收集设施要每天清洗2次，做到外体干净，构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。

- 垃圾运输符合下列要求：

- 垃圾要采取密闭方式进行转运，禁止敞开式运送垃圾。

- 在垃圾运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。吊桶垃圾车应加盖，不得超高超载、挂包运输垃圾。垃圾压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站装运垃圾时， 应将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污水口关上，防止沿途洒漏。在垃圾处理场（厂）卸完垃圾后，应将污水箱的污水排放干净。经常检查车辆密封构件， 确保完好，不泄漏污水。

C、垃圾运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称， 车顶无乱焊铁架等现象；运输作业结束，应将车辆清洁干净。

D、不准私自挪用或执捡废品。

E、承包人须按发包人指定的地点堆放垃圾。

4、渠道管理要求：

（1）下水道必须保持畅通，排水井口无垃圾、杂物积存。清扫人员在清扫、保洁过程中不能将垃圾、杂物扫落沙井。定期检查井及雨水井、下水道如有损坏必须要及时更换（雨水井及检查井要用水泥纤维型）。

（2）、给水、排水，排污管道应保持畅通，自来水、污水、污物不得外溢，雨后积水应及时排除。排水、排污管道沉淀物原则上应低于5厘米。符合上述要求的。

5、其它工作

（1）上班时对人为破坏环境卫生或损坏环卫设施的行为及时制止

（2）按要求及时上报材料

（3）有紧急情况下积极组织抢险。

（4）对卫生责任区内的安全隐患及时消除或采取有效防患措施，

（5）按要求做好安全用电、防火等工作。

（九）、绿化管养单位机构设置及管理要求

1、绿化管养单位（以下简称承包人）在当地要有符合管养工作条件的固定办公场所和停放工具（包括车辆）场地，有固定的办公室人员处理各类投诉及突发事情。

2、承包人要按发包人规定的人数聘请具备助理园林工程师(助理园艺师)或以上资格的专业技术人员、有工作经验的主管人员、洒水车（货车）司机和日常管护人员。专业技术人员必须持证上岗。

3、为了保障员工人身安全及意外的福利保险，承包人必须按我区社会劳动保险的有关规定为员工购买养老、工伤、医疗、失业等四种保险。

4、承包人各自统一服装，但服装样板须送发包人备案。所有工作人员每天上班必须穿上印有承包人公司名称的工作服。

5、主管人员每天必须开摩托车或开汽车巡查管理区域，并按《顺德区城市园林绿化管理养护标准》安排好养护工人的工作。主管人员每天 7：00—22：00 必须开手机，台风天气需全天开手机。

6、养护工人每天必须在自己管理区域内工作，不准参加自己管理区域外的工作。

7、绿化养护工作服与养护车辆须标示承包人公司名称及监督投诉电话，以方便市民共同监督绿化管养工作。

8、承包人必须在中标后 5 天内向发包人提交人员管理架构表，如有增减必须登记更

正，每月 1 日至 5 日前，承包人须把增减名单以书面形式送到发包人备案，随时接受抽查。

9、修剪枝叶、垃圾及杂草要做到日产日清，产生积压的，发包人实施登记，于评分考核相应扣减。

10、承包人须在每月末书面递交下一月的工作计划和本月的工作总结给监督方，以便了解和监控承包人的工作动态。

11、发包人工作人员每月（季）度定期召开一次绿化养护管理工作例会 。

12、有关绿地改造、增种、减少、移植花草树木、砍伐许可证办理，以及处理违章行为、索赔及善后恢复事宜，均由发包人组织实施，中标人不能擅自改变绿地上的植物种类、数量及其布局。

13、如有人损坏、占用绿地或附属设施，中标人应及时制止并向发包人汇报情况， 必要时为发包人提供现场记录（相片、报告），超过 24 小时不报，则由中标人负责按原

貌恢复；如遇突发事件或突击任务，在发包人通知中标单位 1 小时后，中标人仍无法处理的，发包人有权派员处理，其费用由中标人负责。

14、承包人在承包管养期间要协助配合环境运输和城市管理局乐从分局的突击任务， 服从发包人的行政及业务指导。

15、在绿化管理区域地方内如有新发展增加绿化面积由发包人统一规划，统一品种， 统一规格质量，保生管理期 3 个月后，移交给承包人负责管理，新增管养面积在 10%（含10%）以内的，承包服务费不作调整。新增管养面积超过 10%的，超过部分按承包人的中标单位调整管养费用。

16、如管养不善含造成植物（含乔木、灌木、花草等）死亡，由承包人负责无条件按原规格补植。因不可抗力的因素等（不含台风、交通事故）造成，由发包人出资，乙方补植；因台风、交通事故造成的植物（含乔木、灌木、花草等）病害、残缺、死亡的， 由承包人负责无条件按原规划补植，费用由承包人自行承担。

附件二：

乐从镇城市园林绿化管理养护考评暂行办法（2016年版）

为进一步加强城市园林绿化养护管理，提高全区城市园林绿化管理养护水平，巩固绿化建设成果，根据《顺德区城市园林绿化管理养护考评暂行办法》等法规，特制定本办法。

一、考评机构

顺德区环境运输和城市管理局乐从分局市政公用管理股负责全镇城市园林绿化管理养护项目的监督、检查、考评。

二、考评方式

（一）考评由日常检查和季度检查两部分组成。具体评分项目和标准详见《乐从镇城市园林绿化管养季度检查评分表》（附件三）和《乐从镇城市园林绿化管养日常检查评分表》（附件四）

（二）日常检查、季度检查工作均由顺德区环境运输和城市管理局乐从分局市政公用管理股组织，采取定期与不定期检查、抽样检查与全面检查相结合的办法。检查也可按需要邀请其他相关单位或团体代表和绿化专家，共同对管养项目进行检查评分。

（三）专项检查包括区级以上单位的检查。

三、评分及扣罚办法

１、评分标准按《乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范》执行。评分采用扣分制。扣分后所得的综合标准分作为评价的依据。具体计算方式：

每季度综合得分＝日常检查得分Ｘ40％+季度检查得分Ｘ40％+专项检查得分20％。

２、市政公用管理股根据专项检查、季度检查和日常检查的结果，结合管养合同的承包款，对管养单位进行奖惩。

季度综合得分为80分以上（包括80分）的按合同承包款全数支付。

季度综合得分为70-79分的，以80分为起扣点,每少1分则从承包款中扣减2000元/分（每分贰仟元）。

季度综合得分为70分以下的，以80分为起扣点,每少1分则从承包款中扣减4000元/分（每分肆仟元）。

附件：1．乐从镇城市园林绿化管养季度检查评分表

2．乐从镇城市园林绿化管养日常检查评分表

3．乐从镇城市园林绿化管理养护技术规范

附件三：

| 乐从镇城市园林绿化管养季度检查评分表（二级） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021版） |  |  |  |  |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评 分 细 则 |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 1 | 环境卫生：绿化范围内的垃圾没有及时清理扣2分；修剪的树枝、树叶等不及时清理的扣3分 |  |  | 5 |  |  |
| 2 | 公共设备及设施的维护：园建及配套设施没有及时维护扣3分；果皮箱没有及时维护扣2分；沙井盖没有及时维护扣2分；公共厕所没有及时维护扣2分；公厕环境卫生差扣3分。公园路面损坏没有及时修复扣2分。 |  |  | 15 |  |  |
| 3 | 园林绿化施肥：植物长势差扣3分；没有按规定施肥扣2分；肥伤扣1分 |  |  | 6 |  |  |
| 4 | 园林绿化的病虫害防治：没有做好植物病虫害防治扣2分；危害致植物死亡后没有及时补种扣2分。植物出现明显的虫害迹象扣2分；未按规定处理白蚁、红火蚁的扣2分。 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | 草坪的修剪：草皮高度控制不好扣2分；修剪质量（平整度）差扣2分；草坪坑洼或人为破坏没有及时修复扣1分。杂草清理不到位的扣1分。 |  |  | 6 |  |  |
| 6 | 灌木和花坛修剪：没有按季节修剪扣3分；修剪质量（效果）差扣3分；出现寄生植物没有及时清理的扣3分。 |  |  | 9 |  |  |
| 7 | 乔木修剪：枯枝干叶没有清理扣4分；人行道树木下缘线差扣2分；树干和树型修剪差扣2分；修剪后未按规定涂抹伤口的扣2分；乔木枝叶严重遮挡路灯的扣2分；树穴或边分带土壤未进行松土，土壤透水、透气性不良的扣2分 |  |  | 10 |  |  |
| 8 | 园林绿化的除杂草：没有按规定的时间除杂草（含松土）扣2分；除杂草质量差（杂草无连根拔起、伤害植物根系）扣4分；草坪杂草率不达标扣2分。 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | 淋水方面：淋水均匀度差、深度不够扣5分；泥土和枯叶冲出绿地扣2分； |  |  | 7 |  |  |
| 10 | 园林绿化自然灾害及其防治：自然灾害发生后没有扶树、护树扣2分；没有清除断枝和落叶扣2分。 |  |  | 4 |  |  |
| 11 | 绿化补种方面：没有按规定时间和种植规范补种苗木扣3分；补种后管理差扣2分。 |  |  | 5 |  |  |
| 12 | 园林绿化绿地的维护及其他：绿地内堆放杂物、挂标语横幅、晾晒衣物等扣3分；未按要求配备机械设备的扣2分，未按要求配置工作服或未按要求穿工作服的扣1分 |  |  | 6 |  |  |
| 13 | 日常管养情况：管理人员巡查不到位扣1分；没有及时上报突发情况的扣2分；管养过程中安全措施不到位的扣2分。 |  |  | 5 |  |  |
| 14 | 没有按规定提交工作计划、签证资料的扣3分。 |  |  | 3 |  |  |
| 15 | 投诉一次情况属实扣0．5分，扣分上限为3分。所指投诉包括区长热线、市民投诉、上级部门反映情况、领导或外宾反映情况等。 |  |  | 3 |  |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述受检项目中每一评分细项的扣分分值为扣分上限，检查单位可视现场检查情况进行扣分。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查地段： |  |  | 管养单位： |  |  |  |
| 评分人签名： |  |  | 检查时间： |  |  |  |

附件四：

| 乐从镇城市园林绿化管养日常检查评分表（二级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021版） |  |  |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |
| 序号 | 评 分 细 则 |  | 分值 | 得分 |
| 1 | 环境卫生：绿化范围内的垃圾没有及时清理扣2分；修剪的树枝、树叶等不及时清理的扣3分 |  | 5 |  |
| 2 | 公共设备及设施的维护：园建及配套设施没有及时维护扣3分；果皮箱没有及时维护扣2分；沙井盖没有及时维护扣2分；公共厕所没有及时维护扣2分；公厕环境卫生差扣3分。公园路面损坏没有及时修复扣2分。 |  | 15 |  |
| 3 | 园林绿化施肥：植物长势差扣3分；没有按规定施肥扣2分；肥伤扣1分 |  | 6 |  |
| 4 | 园林绿化的病虫害防治：没有做好植物病虫害防治扣2分；危害致植物死亡后没有及时补种扣2分。植物出现明显的虫害迹象扣2分；未按规定处理白蚁、红火蚁的扣2分。 |  | 8 |  |
| 5 | 草坪的修剪：草皮高度控制不好扣2分；修剪质量（平整度）差扣2分；草坪坑洼或人为破坏没有及时修复扣1分。杂草清理不到位的扣1分。 |  | 6 |  |
| 6 | 灌木和花坛修剪：没有按季节修剪扣3分；修剪质量（效果）差扣3分；出现寄生植物没有及时清理的扣3分。 |  | 9 |  |
| 7 | 乔木修剪：枯枝干叶没有清理扣4分；人行道树木下缘线差扣2分；树干和树型修剪差扣2分；修剪后未按规定涂抹伤口的扣2分；乔木枝叶严重遮挡路灯的扣2分；树穴或边分带土壤未进行松土，土壤透水、透气性不良的扣2分 |  | 10 |  |
| 8 | 园林绿化的除杂草：没有按规定的时间除杂草（含松土）扣2分；除杂草质量差（杂草无连根拔起、伤害植物根系）扣4分；草坪杂草率不达标扣2分。 |  | 8 |  |
| 9 | 淋水方面：淋水均匀度差、深度不够扣5分；泥土和枯叶冲出绿地扣2分； |  | 7 |  |
| 10 | 园林绿化自然灾害及其防治：自然灾害发生后没有扶树、护树扣2分；没有清除断枝和落叶扣2分。 |  | 4 |  |
| 11 | 绿化补种方面：没有按规定时间和种植规范补种苗木扣3分；补种后管理差扣2分。 |  | 5 |  |
| 12 | 园林绿化绿地的维护及其他：绿地内堆放杂物、挂标语横幅、晾晒衣物等扣3分；未按要求配备机械设备的扣2分，未按要求配置工作服或未按要求穿工作服的扣1分 |  | 6 |  |
| 13 | 日常管养情况：管理人员巡查不到位扣1分；没有及时上报突发情况的扣2分；管养过程中安全措施不到位的扣2分。 |  | 5 |  |
| 14 | 没有按规定提交工作计划、签证资料的扣3分。 |  | 3 |  |
| 15 | 投诉一次情况属实扣0．5分，扣分上限为3分。所指投诉包括区长热线、市民投诉、上级部门反映情况、领导或外宾反映情况等。 |  | 3 |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |
| 注：上述受检项目中每一评分细项的扣分分值为扣分上限，检查单位可视现场检查情况进行扣分。 |  |  |  |  |
| 检查地段： |  | 管养单位： |  |  |
| 评分人签名： |  | 检查时间： |  |  |

四、商务要求

- 报价要求：投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目全部人员费用、绿化养护费用、人工费、肥料费、农药及消杀、清洁费、苗木补植费、工具费、安全文明生产装备费、材料费、机械设备费、自然灾害防损费、人为破坏防损费、垃圾外运及处理费、森林防卫、其它业务和管理费、保险、各项税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。采购人将不再支付其它任何费用。

- 服务期：3年，自合同签订生效之日起计算。

- 付款方式：

- （1）服务费按季度支付，由中标人于下一季度第一个月提交上个季度的支付申请，采购人结合服务期间的检查评分情况，减去应扣罚款和当季度缺员人数工资计算，于下一季度第一个月内支付上一季度的服务费。中标人将全部管养范围成功与下一任管养单位（1 个或多个）交接后，采购人才将合同最后一季度承包款发给中标人。

- （2）中标人必须开具有效等额发票交付采购人，如不开具，采购人将不会支付相应承包款（每期付款由中标人提出书面申请并提供该期相应金额的有效发票，方可办理支付手续；收款方、出具发票方、合同乙方均须与中标人名称一致）。

- （3）本项目的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门的审查时间）。若由于财政拨款不到位或该项目相关手续和程序因流转政府采购审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人拒绝提供服务的理由。

- 履约保证金：

- （1）中标人按一年服务费的10%缴纳履约保证金。

- （2）中标人须在合同签订之日起7个工作日内，通过银行转帐或现金的形式存入到采购人指定帐号（户名：佛山市顺德区乐从镇财政局 ；①开户行：中国农业银行顺德乐从支行，账号：44480001040055409；或 ②开户行：顺德农村商业银行乐从支行，账号：801101000818826020）。中标人不按要求缴纳履约保证金的将视作拒绝履行合同义务处理。

以上采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。