采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，将目前代理或者生产的产品，填入以下表格，并注意以下事项：

      - 结合对《基本要求》的理解，客观真实地将贵单位拟提供的产品的技术参数、配置数量和商务响应情况等填入（也就是可供采购人后期招标的技术参数，但不应将自身产品中有倾向性、排他性和限制性的技术参数填入其中）；

      - 对于《基本要求》中，不够详细、不够具体，不利于采购人后期招标采购的内容，供应商可以根据自身的项目经验，提供补充的建议和意见，以确保后期招标采购时，不会出现因采购需求不明确，而使得个别供应商“钻空子”；

3. 供应商认为需要标注“★”指标的参数，应从采购人角度出发，客观真实，不应将自身代理或者生产的产品中带有歧视性、排他性或者限制性，且对采购人后期使用没有多大意义指标，标注“★”。

4.供应商拟在后期参与投标时提供的产品，如果是符合国家节能要求和环境标志产品的相关要求。

5.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会。

6.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

7.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、拟提供品牌的产品的行业、产业发展情况。

二、拟提供品牌的产品目前市场供给情况。

三、2020年至今同类项目历史成交信息（2份或以上即可，单个合同金额不限，填写以下表格，并递交合同复印件关键页）

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 采购人单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、本项目预算金额或最高限价合理设定值建议（应合理填写，以便于采购人决策）

预算金额（最高限价）建议值为人民币：              （万元）

五、设备清单模板

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 指标重要性 | 技术指标 | 数量 | 制造商是否属于中小企业 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑部与区域血氧检测仪 | ▲ | 一、功能需求： 1.脑部血氧监测：利用近红外光 (NIRS)技术，穿透患者颅骨，监测深层脑组织的氧供需平衡状态 | 1台 |  |  |
|  |  | ▲ | 2.区域血氧监测：除了脑部，该仪器还能监测其他区域的血氧饱和度，例如下肢、肾区、肠系膜等，以便评估局部氧供需情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.监测和记录功能：仪器能够实时监测血氧饱和度的变化，并记录下来以供后续分析和诊断使用。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4.数据显示和分析：该仪器能够将监测到的数据以直观的方式显示出来，包括脑部/区域血氧饱和度、基线值、AUC、SSI信号强度指示、时间标志线、趋势线平均值、数字代码等，并提供数据分析功能，帮助医生进行判断和诊断。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.警报功能：当血氧饱和度超出预设范围时，仪器能够及时发出警报，以便医务人员采取相应措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.移动便携性：仪器设计轻便且易于携带，使得医护人员可以随时进行监测，适用于各种医疗场景。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7.数据传输和存储：仪器具备数据传输和存储功能，可以将监测数据通过USB导出，传输到电脑存档，同时具备原厂专业分析软件对数据可进一步分析和处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 二、 技术参数： 1.测量参数(生理指标) |  |  |  |
|  |  |  | 1.1局部组织血氧饱和度 (TOI) |  |  |  |
|  |  |  | 1.2局部组织血红蛋白浓度指数 (THI) |  |  |  |
|  |  |  | 1.3局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量(△ CHbO2) |  |  |  |
|  |  |  | 1.4局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量(△CHb) |  |  |  |
|  |  |  | 1.5局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量(△CtHb) |  |  |  |
|  |  |  | 2.脑/组织氧饱和度测量范围：15%-95% |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3.脑/组织氧饱和度精准度：与颈静脉球氧饱和度平均值的相关系数≥90%土10% |  |  |  |
|  |  | ★ | 4.测量通道数：最大可选配四通道(注：每个通道均可用于监测脑氧或组织氧) |  |  |  |
|  |  |  | 5. 售后服务：售后服务质量有保障；能保证耗材供应(如一次性组织血氧探头可选择多种规格);常规5年质保(包括可重复使用的组织血氧探头);售后响应及时，最迟48 小时内到位。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 6. 同时具有CE认证和FDA认证。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7.事件标记：任意时间都可进行标记，事件按照应用场景分为手术室，ICU,血管 ，NICU (新生儿重症监护病房)4个类别，每个类别有40种可选项。标记的事件代码将出现在趋势表格屏幕中的标志事件列，数字输出或USB 输出的数据中。 |  |  |  |
|  |  |  | 三、配置需求： 序号; 配置规格; 数量. 1; 脑部与区域血氧检测仪主机; 1. 2; 前置放大器; 1. 3; 可重复使用线缆; 2. 4; 脑部与区域血氧传感器(成人)(可重复使用); 2. 5; 脑部与区域血氧传感器(儿童)可重复使用; 2. 6; 电源线; 1. 7; 数据存储设备(如U盘); 1. 8; 使用说明书; 2. 9; 驱动光盘; 1. |  |  |  |

- 六、商务要求模板

| 序号 | 内容 | 详细要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 付款方式、时间、条件 | 国内供货 预付30%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； |  |
|  | 交货时间 | 国内供货： 在合同签订后（ ）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； | 供应商明确具体时间 |
|  | 交货地点 | A.国内供货：用户指定地点 |  |
|  | 质保期（自验收合格之日起开始计算。） | A、由投标人提供（5）年或以上免费上门保修服务； |  |
|  | 履约保函 | 需要，履约保证金不超过合同金额的5%。 |  |
|  | 踏勘要求 | 投标（响应）前，供应商对设备安装现场进行自行踏勘 A. 不需要 B. 需要，采购用户联系方式（填写以下内容）： | 请供应商明确选择 |
|  | 现场陈述/演示 | 供应商在评审现场进行现场陈述及答辩//原型演示及答辩： A. 不需要 B. 需要，陈述/演示内容包括（勾选） □响应方案 □企业概况 □货物性能 □其他（请补充要求 ） | 请供应商明确选择 |
|  | 提交实物样品 | 投标（响应）当日，供应商提供实物样品： A. 不需要 B. 需要（须列明样品的评审标准，另附页） | 请供应商明确选择 |
|  | 其他要求 | 合同签订后供货前，提供制造商原厂售后服务承诺函。 |  |

七、供应商认为需要提交的建议（可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。）

供应商（加盖公章）：

2023 年 月 日